Приложение 1

Спецификация

для производства работ по объекту: «Ремонт сети рабочего, аварийного освещения, сети сварки 380В, передаточных устройств и оборудования предочистки 2 и 3 очереди ХЦ филиала «Гродненская теплоэлектроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго

| № п/п | ТНПА (технические характеристики) |  | Кол-во товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Шкаф управления рабочим освещением (металлический) | 380/220В AC; IP54; Наполнение: - один вводной автомат ВА47-100 3Р С50А; - отходящие группы, восемь автоматов ВА47-39 1Р С16А; - одна нулевая шина на Din-рейку; - одна шина заземления на Din-рейку с возможностью подключения проводов 16 мм² и 1,5 мм². Ввода снизу. | 1 | шт |
|  |  | 380/220В AC; IP54; Наполнение: - один вводной автомат ВА47-100 3Р С50А; - отходящие группы, двенадцать автоматов ВА47-39 1Р С16А; - одна нулевая шина на Din-рейку; - одна шина заземления на Din-рейку с возможностью подключения проводов 16 мм² и 1,5 мм². Ввода снизу. | 1 | шт |
|  |  | 220В DC; IP54; Наполнение: - один вводной автомат ВА47-100 3Р 40А 6 кА (AC/DC); - отходящие группы, шесть автоматов ВА47-29 2Р В6А (AC/DC); - одна нулевая шина на Din-рейку; - одна шина заземления на Din-рейку с возможностью подключения проводов 16 мм² и 1,5 мм². Ввода снизу. | 1 | шт |
| Лот №2 | Щиты навесные металлические | 380/220В AC; IP54; Наполнение: - один вводной автомат ВА47-100 3Р С63А; - отходящие группы: один АВДТ 3P+N 40A, 30мА, С, 6кА; один АВДТ 1P+N 16A, 30мА, С, 6кА; - один комплект: розетка 112 панельная скрытая с крышкой 2Р-РЕ 16А 220В IP44 установочная в комплекте с вилкой переносной; - один комплект: розетка 380В, 32А, 3P+N+E, IP44 установочная в комплекте с вилкой переносной - одна нулевая шина на Din-рейку; | 4 | шт |
| Лот №3 | Ящик силовой ЯБПВУ | ЯБПВУ 250А с ПН-2 (С) в комплекте с сальниками с креплением к стене | 4 | шт |